НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

Регламент проведения технологического сопровождения гидроразрыва пласта методом сейсмического контроля образования трещин

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1.Введение

2.Общие положения

3.Технические средства

4.Подготовительные работы

5. Выполнение полевых работ по техническому сопровождению ГРП методом сейсмического контроля

6.Камеральные работы

7. Передача материала и документации.

8.Техника безопасности и охрана окружающей среды

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящий документ разработан ЗАО НПП Сибнефтегаз для регламентирования работ по техническому сопровождению гидроразрыва пласта (далее ГРП) методом сейсмического контроля.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Техническое сопровождение ГРП методом сейсмического контроля может быть определено как метод наземной невзрывной сейсморазведки, при котором сейсмические сигналы, возбуждаемые образующимися при ГРП трещинами, регистрируются многоканальной сейсмостанцией на дневной поверхности в полевых условиях и обрабатываются в камеральных условиях.

2.2.Процесс технического сопровождения ГРП состоит из  последовательно проводимых операций :

- Определение места установки сейсмоприемников и сейсмостанции

- Установка сейсмоприемников и сейсмостанции

- Регистрация сейсмических сигналов при кумулятивной перфорации скважины

- Регистрация сейсмических сигналов до, во время и после ГРП

- Вычисление траекторий трещин

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Для проведения технического сопровождения ГРП методом сейсмического контроля необходимы следующие технические средства :

| №№ п.п. | Материалы, оборудование |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топографическая карта или план местности | М 1:10000 | шт. | 1 | В радиусе 2 км от устья скважины |
| 2 | Сейсмостанция |  | шт | 1 | Не менее 48 каналов, 160 дБ, 1 мс |
| 3 | Сейсмоприемники | СВ-10 или аналог | шт | 48 |  |
| 4 | Сейсмокосы |  |  |  | Общая длина не менее 2000 метров с шагом 10, 25 или 50 метров |
| 5 | Приемник спутниковой навигации Глонасс-GPS |  | комплект | 1 | Погрешность не более 0,5 метров |
| 6 | Мерная лента |  | шт | 1 | Длиной 50 метров |
| 6 | Компьютер | Pentium-4 | шт | 1 |  |
|  | Принтер |  | шт | 1 | ч/б, формат А4 |

4.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1.По топографической карте и осмотру рельефа местности выбрать два прямолинейных пересекающихся профиля длиной 1000-1500 метров каждый на удалениях 300-1200 метров от устья скважины. (Профили могут быть пересекающиеся или V-образные).

4.2.На выбранных профилях установить сейсмоприемники. Сейсмоприемники устанавливаются вертикально (отклонение не более 15 градусов) в плотный грунт или плотно утрамбованный снег. (Интервалы между сейсмоприемниками измерять геодезической мерной лентой).

4.3.Координаты крайних сейсмоприемников и в точках пересечений профилей измерить приемниками спутниковой навигации в дифференциальном режиме :

- Один приемник спутниковой навигации установить в пункте полигонометрии или пункте триангуляции, с известными координатами, на удалении не более 10 км от места установки сейсмических профилей.

- Второй приемник спутниковой навигации установить в точке первого сейсмоприемника.

- Произвести одновременное накопление сигналов со спутников в течение не менее 10 минут.

- Повторить накопления в остальных точках.

- Провести совместные вычисления координат в системе СК-42 прямоугольной проекции Гаусса-Крюгера .

- Составить акт на выполнение работ по топографической привязке сейсмоприемников.

4.4. Соединить сейсмоприемники с сейсмостанцией. Соединительные провода сейсмоприемников нельзя натягивать или  вешать на кусты, деревья.

4.5. Произвести тестирование системы регистрации сейсмических сигналов.

4.6. Произвести 2-3 контрольные записи сейсмических сигналов длительностью не менее 2 минут каждая.

5.ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГРП МЕТОДОМ СЕЙСМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

5.1.Перед началом работ провести тестирование системы регистрации сейсмических сигналов. Количество кондиционных каналов должно быть не менее 30.

5.2.За 30-60 минут до проведения ГРП провести 2-3 контрольные записи сейсмических сигналов длительностью не менее 2 минут каждая.

5.3. В течение всего периода проведения ГРП производить записи сейсмических сигналов.

5.4.После окончания ГРП произвести записи сейсмических сигналов в течение 30 минут.

5.5.Сделать копию всех записей сейсмических сигналов на СD-диск или накопитель-USB (флэш).

5.6.Составить акт с перечнем файлов и условий регистрации сейсмических сигналов.

6.КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.1.Для выполнения камеральных работ организовать необходимое количество рабочих мест, обеспеченных (не хуже) :

персональным компьютером Pentium-4	- 1 шт

монитор 15"					- 1 шт

принтером 					- 1 шт

пакетом программ обработки		- 1 шт

6.2.Произвести вычисления амплитудно-частотных спектров сейсмических сигналов.

6.3.Произвести полосовую фильтрацию сейсмических сигналов.

6.4.Произвести отбраковку некондиционных трасс.

6.5.Произвести вычисления траекторий трещин, образованных ГРП.

6.6.Составить отчет с указанием характеристик исходных данных и параметров обработки.

7.ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. По окончанию полевых работ Исполнитель передает Заказчику акт с указанием времени, места и условий выполнения полевых работ по регистрации сейсмических сигналов в процессе проведения ГРП.

7.2.По окончанию камеральных работ Исполнитель передает Заказчику:

- отчет с основными результатами полевых и камеральных работ по технологическому сопровождению ГРП методом сейсмического контроля образования трещин в бумажном и электронном виде;

- исходные сейсмограммы в электронном виде в формате SEG-Y.

8.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1.Все работы вести в соответствии с:

• Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03.

• Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов ФЗ-116.

• Законодательством Российской Федерации об охране труда.